贝克曼HIAC 8011+液体颗粒计数系统

美国贝克曼库尔特HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪（HIAC ROYCO 8000A Particle Counter）

性能特点：

1. 国内外广泛认可的世界第一品牌
2. 一键取样，测试时间小于60秒

3. 加压消除气泡，减少气泡对结果的影响
4. 支持中国国军标、中国电力行业标准

5. 最多可以有20个自定义标准

6. 最高测试粘度为425cSt厘斯（每秒平方毫米）的液体,无需稀释

7. 五步以内设定自定义标准

8. 自动清洗和冲洗程序

9. 通过USB或者以太网输出数据

10. 高速热敏打印机

11. 能够以PDF或者EXCEL格式创建具体的应用报告

12. 嵌入式的Web浏览器，可进行在线的报告审查和批准
13. 广泛应用于多种行业，如电力、制药、航空航天、洁净度测试、液动力、、润滑剂、化工原料生产等

产品规格：

重量（不包括传感器）：26.4公斤

取样流速：10到100毫升/分钟（还取决于传感器）

取样体积：5到100毫升

流量精度：2.5%

被测液体粘度范围：1 - 425cSt厘斯（每秒平方毫米）

操作最大压力：90psi

操作温度范围：10到40摄氏度

存储温度范围：-35到65摄氏度

相对湿度：10-80% 非凝露

最高海拔：2000米

通讯：2个USB接口，以太网

安全特性：废弃物容器与可选浮球开关满报警

电源：100 - 240VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

气源：外置泵或工业气体

选配件外置泵电源：220 to 240 VAC, 60 Hz, 1.9 A

液体搅拌方式：电磁搅拌

液体气泡消除方式：真空（需另购置泵）

传感器清洗方式：反冲；按颗粒洁净度或者设定溶剂体积来冲洗

颗粒检测范围：0.5微米到600微米（取决于选择的传感器）

通道数：18个

报告方式：ISO, NAS, SAE, GOST, DOD,ASTM, 自定义标准, 原始计数

校准方式：水中乳胶球校准或者乙二醇；ACFTD校准；ISO-MTD校准（HRLD-400除外）；ISO11171校准（HRLD-400和MC05除外）；ISO-MTD和ACFTD校准（只针对HRLD-100和HRLD150）

数据输出：通过USB或以太网的Web浏览器界面输入输出pdf,tsv格式数据

语言：中文，英语，法语，德语，意大利语和西班牙语

防水防尘等级：IP30（根据IEC 60529标准）

使用耗品：干燥管和过滤器

校准周期：建议每年校准

显示：7英寸彩色非触摸屏

存储数据：3000组

打印机：USB热敏打印机（选配件）

电器安全：CE, cETLus, KCc, C-Tic

智能传感器接口：允许从传感器板载内存中读取校准信息

1．粒径范围:2-400um

2．粒径通道:18

3．油品黏度范围:1-425cst  优点：粘度范围广，无需额外的辅助设备就能实现

4．系统语言: 中文

5．最小取样体积:5 ml

6．清洁度内置标准: Nas, ISO4406, SAE, ASTM等，并有20个自定义标准。

7．自动清洁，能反向冲洗，能按照设定的颗粒清洁度标准来清洗，也能按照设定的体积来清洗。优点：你可以设定一个您想达到的清洁度等级，机器会自动清洗，直到达到清洁度等级。如根据规定，这个油样要6级才合格。按照以前的操作，我们清洗，然后测试，测试出来的等级是7级，这个时候有两种情况，一个是油样本身就是7级，另外一个情况是油样是6级，由于机器比较脏才测试出来7级。8011+就避免了这个情况，你可以设定5级，机器达到了这个级别，清洗结束，机器的二次污染就排除了。

8．通讯:USB和工业以太网接口，不需要使用电脑，不需要使用软件 优点：办公自动化

9．流速:10-60ml/min

10．可以选择外置泵供给气源，也能使用工业管道气体类供给气源。优点：外置泵回带来躁音，使用工业管道气体则无任何躁音。

11．自动流量控制

12．打印:方便的USB打印机接口, 或通过U盘下载数据打印

13．浓度限制：10，000粒/毫升（10%）

14．可测洁净度范围00-12 （NAS1638）

15．流量精度：±2.5%

16．存储数据：3000组

17．传感器校准提醒：有

18．能够以PDF或者EXCEL格式创建具体的应用报告

19．嵌入式的Web浏览器，可进行在线的报告审查和批准

20．消除气泡功能

HIAC 8011 颗粒计数器  油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪，颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪  美国 PALL 便携式污染度检测仪HPCA-2  显微镜法颗粒计数器  美国HPCA-2便携式油污染度检测仪  美国颇尔 PALL HPCA-2便携式污染度检测仪  美国PALLHPCA-2油污染度检测仪（黑白箱）

美国HPCA-2油污染度比较显微 （带分级标准模板）HPCA-2 便携式污染度检测仪 显微镜法，适合于DL432-92方法要求；精确目测5～150μm颗粒污染情况  HPCA-2 显微镜污染度检测仪  HPCA显微镜污染度检测仪  美国HPCA-2便携式油品污染检测仪  HPCA-2显微镜法颗粒度仪  显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2 黑白箱 HPCA-2 便携式污染指数仪 美国便携式油污染度仪BH20-TP591  便携式

污染分析仪便携式油品污染度检测仪  美国黑白箱（便携式污染检测仪）带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器 HPCA-2滤膜显微镜分析系统  HPCA-2 便携式清洁度检测仪 HPCA-2油脂污染度检测仪  HPCA-KIT-2

美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪（HIAC ROYCO 8000A Particle Counter）